1.pielikums

Tirgus izpētei

“Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kāpņutelpu metāla durvju

bloku piegāde un nomaiņa ar pilnu apdari”

(ID.Nr.P/A „SAN-TEX” 2024/16)

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

“Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kāpņutelpu metāla durvju bloku piegāde un nomaiņa ar pilnu apdari”

(ID.Nr.P/A „SAN-TEX” 2024/16)

Prasības piegādātājam:

- Darbi tiek veikti saskaņā ar tehnisko specifikāciju.

- Darbu izpildē jānodrošina atbilstoši kvalificētu un pieredzējušu darbinieku piesaistīšana.

- Jānodrošina darbu izpildei nepieciešamā tehnika, iekārtas, instrumenti un cits tehniskais nodrošinājums pasūtījuma realizācijai atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām.

- Logu komplektā jābūt iekļautiem visiem nepieciešamajiem komplektējošiem elementiem.

Darba uzdevums

- Piegādātājs veic ieeju ārdurvju bloku izgatavošanu, atbilstoši specifikācijai. Vienlaikus ar ārdurvju bloku nomaiņu, piegādātājs veic arī ārdurvju nomaiņas rezultātā bojātās ārdurvju aiļu apdares atjaunošanu, novēršot darbu gaitā radušos defektus. Iekšējā apdare un palodzes iekšpusē atjaunojamas esošajam materiālam līdzvērtīgā izpildījumā, izskatā un krāsojumā.

- Veicot ārdurvju nomaiņu, piegādātājs nedrīkst bojāt ēkas fasādi, un tam ir jārūpējas par ēkas fasādes arhitektoniskā izskata saglabāšanu.

- Objektā uz vietas veicamo darbu (montāža, aiļu apdare, dekoratīvo elementu atjaunošana u.c.) izpildes laiki saskaņojami ar pasūtītāju.

- Ārdurvju bloka rāmju un vērtņu izgatavošanai izmantojamais materiāls – vēlams metāls.

- Durvju profila biezums – vismaz 70 mm.

- Sliekšņa materiāls – vēlams alumīnijs.

- Pievilcējmehānisms – GEZE 2000 ar montāžas plāksni vai ekvivalents.

- Atvērto durvju fiksācija – kājiņa.

- Tehniskās prasības nomaināmajām ārdurvīm:

  - durvju kārbas karkass izgatavots no profilētas metāla caurules 60 mm x 40 mm, sienas biezums 2 mm;

  - durvju vērtņu karkass izgatavots no profilētas metāla caurules 40 mm x 40 mm, sienas biezums 2 mm;

  - durvju kārbas un vērtnes abas plaknes apšūtas ar 2 mm biezu metāla loksni no abām pusēm;

  - durvju vērtņu cilpas izgatavotas, izmantojot lodveida gultņu tehnoloģiju;

  - durvju kārbas, pildu un vērtnes, kā arī profilētās caurules piepildītas un siltinātas ar minerālo vai akmens vati;

  - gumijas blīvju blīvējums, iestrādāts durvju kārbā un vērtnē;

  - durvju bloka virsmai jābūt:

- apstrādātai ar pretkorozijas līdzekli;

- nogruntētai ar grunti;

- nokrāsots pulverkrāsojumā vēlams ar tumši brūnu krāsu;

- Ja kāpņu telpas un pagraba durvis veido vienotu durvju bloku ar starpsienu, tad uz starpsienu attiecas visas augstākminētās prasības karkasam, virsmas apstrādei un durvju vērtņu siltināšanas tehnoloģijai.

- Pagraba un ieejas durvīm ielikt iekaļamās atslēgas Kurzeme ZV-4 vai ekvivalents, nodrošinot 12 gb. atslēgas.

- Pagraba durvīm ventilācijas restes izmēri – 150 mm x 150 mm.

- Starp durvīm savienojuma pildu nosiltināt ar akmens vati un apšūt ar bērza saplāksni vai metāla starpsienu (vēlamā krāsa – tumši brūna).

- Katram durvju blokam jānodrošina:

  - vēja slodzes noturība LVS EN 14351-1:2006 vai ekvivalents, klase ne zemāka par C4/ B5 vai identiska;

  - Gaisa caurlaidības LVS EN 14351-1:2006 vai ekvivalents, klase ne zemāka par 4 vai identiska;

  - Ūdensnecaurlaidība LVS EN 14351-1:2006 vai ekvivalents, klase ne zemāka par 9A vai identiska;

  - Atkārtotas atvēršanas aizvēršanas izturība LVS EN 12400:2003 vai ekvivalents, vismaz 10000 reizes.

- Redzamajiem rāmju un durvju virsmas laukumiem jābūt gludiem un līdzeniem, uz tiem nedrīkst atrasties svešķermeņi vai bojājuma vietas.

- Veicot ārdurvju bloku nomaiņu, piegādātājs ievēro tirgus izpētes prasības, šo tehnisko specifikāciju, kā arī būvniecību reglamentējošos normatīvos aktus un standartus, t.sk.:

  - Ministru kabineta 2014.gada 25.marta noteikumi Nr.156 “Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība”;

  - Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumi Nr.333 “Noteikumi par Latvijas LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība””;

  - Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumi Nr.339 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 002-15 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika””;

  - LVS EN 14351-1:2006 “Logi un durvis. Izstrādājumu standarts, veiktspējas raksturlielumi” vai ekvivalents, LVS EN 1279-1:2004 “Būvniecības stikls. Stikla paketes” vai ekvivalents, LVS EN 12400:2003 “Logi un durvis – Mehāniskā ilgizturība – Prasības un klasifikācija” vai ekvivalents.

- Darba laikā, nepieciešams norobežot darbu veikšanas vietu, nodrošinot putekļu neiekļūšanu telpās, nesabojāt grīdas segumu, būvgružu iznešana jāveic katru dienu. Pēc darbu pabeigšanas, piegādātājs savāc būvgružus un veic telpas un durvju tīrīšanu.

- Ieeju ārdurvju bloku nomaiņas laiks un darbi, kas saistīti ar paaugstinātu troksni, saskaņojami ar pasūtītāju.

- Piegādātājs nodrošina demontēto durvju un citu būvgružu utilizāciju.

- Durvju nostiprināšanai – durvju bloku svara pārnešanai uz būvkonstrukciju hermētiķu, līmes, putu siltinātāju vai celtniecības naglu pielietošana, nav pieļaujama.

- Visos blīvējuma līmeņos blīvējumiem jābūt nepārtrauktiem, ar augstu laika apstākļu noturību un augstu elastības spēju. Ieklājot putas, jāseko, lai neveidotos ar putām neaizpildīti tukšumi.

- Durvju bloku apmetuma apdare – pieļaujami labojami ar ģipškartonu vai identisku materiālu. Krāsojums – balts vai pēc sienas krāsojuma.

- Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kāpņutelpu metāla durvju bloku piegāde un nomaiņa ar pilnu apdari (2 gb.):

1260

950

150

410

850

200

150

600

2050

2050

- Pirms durvju nomaiņas piegādātājs veic precīzus mērījumus visām durvīm, mērījumu laiku saskaņojot ar pasūtītāju.

□ (atzīmē, ja piekrīt) Pretendents apliecina, ka apņemas izpildīt pasūtītāja Tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības.

Amats, vārds uzvārds, paraksts________________

Rekvizītus “datums” un “paraksts” neaizpilda, ja dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.